# BANTLI KONVEYÖR HESABI

## Verilenler

- Azami Kapasite            			       : Q= 1000 (ton/saat)

- Malzeme					       : Kireçtaşı

- Yığma Özgül Ağırlığı			       : =1,5 (ton/m3)

- Malzemenin Nakledileceği Yatay Mesafe  : L=1000 (m)

- Malzemenin Nakledileceği Düşey Mesafe : H=0 (m)

- En Büyük Parça Boyutu		       : a=400 (mm)

- Malzeme Taşıma Hızı			       : v=2,5 (m/s)

Şev açısı: 40-50o

Malzeme sınıfı: D27

D: Parçalı +12mm

2: Akıcı

7: Az aşındırıcı

Akma özelliği: 3 [MMO Sayfa 252]

Bant genişliği:

Bantın genişliği arttıkça, konveyörün taşıma kapasitesi de artar. Dar bantların genişliği kapasiteden çok azami parça iriliği ile ilgilidir. Buna göre bant genişliği, malzeme banttan dökülmeyecek, ve ayrıca yükleme tekneleri ile olukların genişliği de en iri parçaların rahatça geçmesine imkan verecek şekilde belirlenmelidir.

20°-0°-20°  tipi oluklaşma (Şekil 2) için bant genişliği:

Q=440⋅v⋅γ0,9⋅B−0,052 ton/h

| B=Q440⋅v⋅γ+0,050,9B=1000440⋅2,5⋅1.5+0,050,9=0,8999m |  |
| --- | --- |

ISO normlarına göre B=1000 mm seçilir.

Bant hızı

Konveyörde 1000mm genişliğindeki bant için azami hız 2,5m/s’dir.

[MMO, Sayfa 259]

Bant hızının 2,5m/s olması halinde bantın taşıma kapasitesi istenen kapasiteyi sağlamaktadır.

Makara aralıkları:

Bantlı konveyörlerde makaraların iki görevi vardır:

- Malzemeyi taşıyan banda veya dönüş kolunda boş banda mesnetlik etmek.

- Gerektiği zaman banda oluk şekli vermek.

Makara grupları arasındaki aralıkların seçimine dikkat edilmelidir. Bu aralıklar büyük seçilirse malzeme ile yüklenmiş olan bant, makara grupları arasında fazla sehim yaparak makaralara darbe yüklerinin gelmesine ve banttan malzemenin dökülmesine sebep olur. Eğer aralıklar gereğinden küçük seçilirse, fazla sayıda bant makarası kullanmak gerekeceğinden, konveyörün maliyeti yükselir.

Çizelge 9’dan bant genişliği ve malzemenin özgül ağırlığına bağlı olarak taşıyıcı ve dönüş makara grupları arasındaki aralıklar okunur. Sadece dönüş yolundaki bandın ağırlığını taşıyan dönüş makaraları daha az yük taşıdıklarından dolayı, bunlar daha büyük aralıklarla yerleştirilebilirler. Yükleme bölgesindeki taşıyıcı makara grupları arasındaki aralık, normalin en çok yarısı kadar alınır.

Taşıyıcı makara aralığı : LT=1000mm

###### Dönüş makara aralığı   : LD=2700mm

Çalışma koşulları ağır olduğu için Taşıyıcı makara ağırlığı %25 azaltılarak LT=800mm alınmıştır.

Yükleme noktasında taşıyıcı makaralar arasındaki aralık: L=LT/2=400mm alınmıştır.

Makara çapları: [Çizelge 6.1, MMO, Sayfa 272]

Makara çaplarını iki faktör tayin eder:

- Çalışma şartları

- Bant genişliği

Makara çapının büyük alınması, bandın eğrilik çapını büyüteceğinden, bant ömrü açısından faydalıdır. Buna karşılık çap büyüdükçe makara daha pahalı olur.

Makara çapları Çizelge 6’dan tayin edilir.

###### Çizelge 6.1 den makara çapı: 125mm

A=9	 B=144	C=3,5

A*B=1296	Seri IV 		A*C=97,2	Seri II

##### İlgili büyüklükler Cetvel 11’den; [Sayfa 28, N. Özdaş]

A=360mm	B=366mm	C=386mm	D=133mm	E=1180mm

F=1180mm	H=1115mm	K=1300mm	X=55mm	Y=57,5mm

Bantın Seçimi

MMO Sayfa 285 Cetvel 11-12’e göre Ağır ve aşındırıcı malzeme için IN - 200 bant seçilmiştir.

Buna göre:

Asgari kat sayısı: 5

Azami kat sayısı: 9

Kat sayısı : 7 seçılmiştir

Cetvel 13 ‘e göre az aşındırıcı malzeme için:

Üst kaplama kalınlığı: 2,5-6,0mm

Alt kaplama kalınlığı: 1,6-2,0mm

Bantın toplam kalınlığı:

6+2+7⋅1.6=19.2mm

Bantın 1m’sinin ağırlığı: (Cetvel 9, N.Özdaş)

Lastik bantın ağırlığı: 		1,25kg/mm2

Bir tabakanın ağırlığı (IN -200): 	1,05kg/mm2

Bantın 1m’sinin ağırlığı: 		7*1,05+(3+1)*1,25=12,35kg/m

(B: Bant genişliği)			WB=B*12,35=1*12,35=12,35kg

Ruloların hareketli parçalarının ağırlığı: (Cetvel 23 ve 24)

Taşıyıcı rulo ağırlığı:	WT=29kg

Dönüş rulo ağırlığı:		WD=20.8kg

Bant ve hareketli parçaların birim boydaki ağırlığı:

W1=2⋅WB+WTLT+WDLD=2⋅12,35+290,8+20,82,7=68,65kgm

Güç hesabı

Bandı tahrik için gerekli güç aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- Sistemi boşta çalıştırmak için gerekli güç

- Malzemeyi yatay nakletmek için gerekli güç

- Malzemeyi düşey olarak nakletmek için gerekli güç

Boş bandı tahrik etmek için gerekli güç:

Normal şartlarda:	f = 0,025 için tablodan

N1= 90 BG

μ1= 0,03 için hesap yolu ile

N1=μ1⋅W1⋅(L0+45)⋅v75=0,03⋅68,65⋅(1000+45)⋅2,575=71,73BG

Malzemeyi yatay nakletmek için gerekli güç:

Normal şartlarda:	f = 0,025 için tablodan

N2= 100 BG

μ1= 0,03 için hesap yolu ile

N2=μ⋅Q⋅(L0+45)270=0,03⋅1000⋅(1000+45)270=116,11BG

Malzemeyi düşey olarak nakletmek için gerekli güç:

N3= 0 BG

Tahrik kasnağında gerekli güç:

Tablodan:

N = N1 + N2 + N3 =90+100+0=190BG			(1kW=1,36BG)

veya

###### N = 139,7kW

Hesap Yontemi ile:

N = N1 + N2 + N3 =71,73 + 116,11+0 = 187,84 BG

ve ya

N = 138,11 kW bulunur.

Değerler yakın olduğu için tablodan aldığımız değerleri kullanalım.

Tahrik mekanizmasının verimi =0,8 alınırsa gerekli motor gücü

Nmotor=Nη=1900,8=237,5BG

Motor seçimi

Hesaplar sonuncunda motorun sağlaması gereken güç 237,5 BG olarak bulunmuştur. BALDOR firmasının kataloglarından seçilen elektrik motorunun verileri:

N= 250 BG ;  n=1760 d/dak;  

Kutup sayısı:  2p=4 ;  f=60Hz

Ağırlık: W =1872 kg	Tip: BALDOR M4408T-4

Bant kuvvetleri

=0,25 ve =210° için Cetvel 22’den e=2,5 okunur. Burada; , bant ile çıplak kasnak arasındaki sürtünme katsayısı,  ise bandın kasnağa sarılma açısıdır.

Germe kuvvetlerinin tayini için net çekme:

Tetken=75⋅Nv=75⋅1902,5=5700kg

Gergin koldaki germe kuvveti:

T1TE=eμβeμβ−1=1,67   T1=9519kg

Gevşek koldaki germe kuvveti:

T2TE=1eμβ−1=0,67    T2=3819kg

Taşıyıcı ruloların germe kuvveti: TT

TT=μ2WB+Q3,6⋅v⋅cosα+WTLT⋅L=0,03⋅290,8⋅1045

TT=1136,44kg

Dönüş rulolarının germe kuvveti: TD

TD=μ1⋅WB⋅cosα+WDLD⋅L=0,03⋅20,82,7⋅1045

TD=241,51kg

Arka kasnaktaki germe kuvveti:

Ta = T2 + TD -TB = 3819 + 241,51 – 0 = 4060,51kg

Konveyör boyu uzun olduğundan ağırlıklı gergi düzeni kullanılacaktır. Bu düzende banttaki germe kuvveti sabit tutulduğu gibi, uzamalar da otomatik olarak alınır. Gerekli gergi ağırlığı:

G = 2 T2 = 7638kg

Bant Kuvvet Planı:

Bantın dayanım hesabı

###### MMO Sayfa 292 Cetvel 14.3’den

Kz = 46,6 seçilir.

Tmax = T1  = 9519kg

z=TmaxB⋅Kz=9519100⋅16,6=5,771

Kat sayısı = 7 uygundur.

Tambur çapları  (MMO, Sayfa 309)

## Azami çalışma gerilmesinin %50’sine kadar çalışan bantlar

## Tahrik tamburu                                 : dA = 1250mm

Saptırma tamburu (yüksek germe)   : dB = 1100mm

Saptırma tamburu  (alçak germe)     : dC = 700mm

ISO Standartlarına göre

## Tahrik tamburu                                 : dA = 1250mm

Saptırma tamburu (yüksek germe)   : dB = 1250mm

Saptırma tamburu  (alçak germe)     : dC = 800mm

seçilir

Bu değerlere göre seçilen standart tamburlar ve ağırlıkları:

## dA = 1250mm		WA = 900kg

dB = 1250mm		WB = 900kg

dC = 800mm		WC = 500kg

Tahrik tamburu devir sayısı

v=2,5 m/s bant hızını temin edecek tahrik tamburu devir sayısı

n=60⋅vπ⋅D=60⋅2,5π⋅1,25=38,19 d/d

Tahrik tamburunun genişliği:

bT = B + 100 = 1000 + 100 = 1100mm

Tahrik mili çap hesabı

tgα=GT1=9009519=0,0945 	  = 5,5o

 = 180 – 30 –  =144,5o

Rara=G2+T12=9002+95192=9561kg

RTop=Rara2+T22−2⋅Rara⋅T2⋅cosβRTop=95612+38192−2⋅9561⋅3819⋅cos144,5oRTop=12891,45kg

Tambur mile iki yerden vidalı gergi burcu ile bağlıdır. Bu sebeple bağlanan yerler ve yataktaki tepki:

R = RTop / 2 =12891,45/ 2 =6890kg

RTop = R = 231,10kg = 12891,45daN

[Makina Elemanları, M. Akkurt]

###### Çentik faktörü			:  Kc = 1,7	Şekil A-2,7

Yüzey pürüzlülük faktörü		:  Ky = 0,9	Şekil A-2,8

Boyut faktörü				:  Kb = 0,75	Şekil A-2,9

Emniyet faktörü			:  S = 2

Tamburun dönme hızı: n = 38,19d/d

Motor gücü: P=183,82kW

Tambur mili tüm değişken zorlanmalara uğramaktadır:

Eğilme Momenti:

Me=R2⋅165=1063544daNmm

Burulma Momenti:

Mb=955⋅Pn=955⋅182,8238,19=4596,7daNm

Mil malzemesi St50 seçilirse:

K = 50 daN/mm2

ak = 30 daN/mm2

D =0,5 K = 0,5 50=25 daN/mm2

σD=Ky⋅KbKc⋅σD=0,9⋅0,751,725=9,93daN/mm2

Max.biçim değiştirme hipotezine göre:

MB=σAkσD⋅Me2+0,75⋅Mb2=309,93⋅10635442+0,75⋅45967002

MB = 5115799daNmm

Mil çapı:

σ=32⋅MBπ⋅D3≤σAkS

D≥332⋅MB⋅Sπ⋅σAk=151,451

Kavrama mil çapı:

Sadece burulmaya zorlandığından

τ=16⋅Mbπ⋅d3≤τAkS			Ak = 0,58 . Ak = 0,58 . 30 = 17,4daN/mm2

d=316⋅Mb⋅Sπ⋅τAk=139,09mm

Saptırma tamburu mil hesabı:

###### G = 900kg		T2 = 3819kg

l = 165mm

R=T2+G2+T22−2⋅T2+G⋅T2⋅cos120°R=8136kg

Eğilme momenti:

Me=R2⋅165=81362⋅165=671235daNmm

Mil malzemesi St50 seçilirse:

K = 50 daN/mm2

ak = 30 daN/mm2

[Makina Elemanları, M. Akkurt]

Yüzey pürüzlülük faktörü		:  Ky = 0,9	                     Şekil A-2,8

Boyut faktörü				:  Kb = 0,82	                     Şekil A-2,9

Çentik hassasiyet faktörü		:  q=0,55

Teorik çentik faktörü		:  KT= 1,78

Çentik faktörü			:  Kc = 1 + q (KT - 1)=1 + 0,55 (1,78 - 1) = 1,429

###### Emniyet faktörü			:  S = 2

D =0,5 K = 0,5 50=25 daN/mm2

σDem=Ky⋅KbKc⋅σDS=0,9⋅0,821,429⋅252=6,46daN/mm2

Mil çapı:

d=332⋅Meπ⋅σDem=332⋅671235π⋅6,46=101,9mm

Tahrik tamburu rulman hesabı:

FR = RTop = 12891,45kg

FA=FB=FR2=12891,452=6989,6kg=Fr

Lh=12000 h (ömür)

Ch=F⋅3Lh⋅60⋅n106=6989,6⋅312000⋅60⋅38,19⋅10−6=21096,62kg=21096,62daN

FAG Firması  Rulman Kataloglarından:

Sabit bilyalı rulman NU 232

d = 160mm		din C = 39000kN

D = 290mm		stat C0 = 31000kN

B = 48mm

G = 14,5kg

Saptırma tamburu rulman hesabı:

FA=FB=FR2=81362=4068kg

nc=60⋅vπ⋅D=60⋅2,5π⋅0,8=59,68dd

Lh=12000h

Ch=F⋅3Lh⋅60⋅n106=14248,46kg=14248,46daN

FAG Firması  Rulman Kataloglarından:

Sabit bilyalı rulman FAG 6322

d = 110mm		din C = 15000kN

D = 240mm		stat C0 = 15000kN

B = 50mm

rsmin = 4mm

G = 9,54kg

Kullanılacak Redüktörün değerleri:

i = n / nmotor

i = 38,19 / 1760 = 1 / 46,08

Redüktörun oranı 46,08 ‘dir.